1. Призначення системи

Автоматизована система контролю заповненості контейнерів для сміття призначена для постійного моніторингу рівня заповненості контейнерів та своєчасного інформування відповідальних працівників про необхідність їх спорожнення. Система отримує дані від датчиків, встановлених у контейнерах, передає їх на сервер, зберігає інформацію в базі даних та відображає актуальний стан контейнерів у користувацькому інтерфейсі. Основна мета системи — зменшити кількість переповнених контейнерів та оптимізувати процес збору сміття.

2. Основні рівні системи

Для системи доцільно виділити 6 рівнів:

• Рівень датчиків та пристроїв.

• Рівень локальної обробки.

• Рівень передачі даних.

• Серверний рівень.

• Рівень бази даних та аналітики.

• Рівень користувацького інтерфейсу.

3. Рівень датчиків та пристроїв

Призначення: збір первинної інформації про стан контейнера.

Основні компоненти: ультразвуковий датчик рівня заповнення, датчик нахилу, мікроконтролер та джерело живлення.

Отримувані дані: відстань від верхньої частини контейнера до сміття, інформація про нахил або переміщення контейнера та стан живлення.

Обробка: датчики формують первинні вимірювання, які надходять до мікроконтролера.

На наступний рівень передається інформація про рівень заповненості та технічний стан контейнера.

4. Рівень локальної обробки

Призначення: обробка показників безпосередньо біля контейнера.

Основні компоненти: мікроконтролер, локальна пам'ять та програмне забезпечення.

Отримувані дані: показники датчиків.

Обробка: мікроконтролер перетворює показники датчика у відсоток заповненості, перевіряє коректність значень та може визначити перевищення заданого порогу.

На наступний рівень передається підготовлена інформація про контейнер.

5. Рівень передачі даних

Призначення: передача інформації від контейнерів до центрального сервера.

Основні компоненти: GSM/LTE або NB-IoT модуль, мережеве обладнання та канал зв'язку.

Отримувані дані: ідентифікатор контейнера, рівень заповненості, дата і час вимірювання, координати, заряд акумулятора та технічний стан.

Обробка: дані формуються у повідомлення та передаються через бездротову мережу на сервер.

6. Серверний рівень

Призначення: приймання, перевірка та централізована обробка інформації від усіх контейнерів.

Основні компоненти: веб-сервер, сервер прикладної логіки, API та система сповіщень.

Отримувані дані: інформація від великої кількості контейнерів.

Обробка: сервер перевіряє дані та визначає поточний стан контейнерів. Якщо рівень заповненості перевищує встановлений поріг, наприклад 80%, формується повідомлення про необхідність спорожнення.

Саме на цьому рівні приймаються автоматизовані керуючі рішення щодо необхідності реагування на стан контейнера.

7. Рівень бази даних та аналітики

Призначення: зберігання історії вимірювань та аналіз отриманої інформації.

Основні компоненти: база даних, таблиці контейнерів і вимірювань, система аналітики.

Отримувані дані: ідентифікатор контейнера, рівень заповненості, дата і час, місцезнаходження та стан пристрою.

Обробка: інформація зберігається для аналізу. Система може визначати середню швидкість заповнення контейнерів, проблемні місця та прогнозувати час наступного спорожнення.

Результати аналізу передаються користувацькому інтерфейсу.

8. Рівень користувацького інтерфейсу

Призначення: надання оператору можливості контролювати стан контейнерів.

Основні компоненти: вебпанель, карта контейнерів, таблиця станів та система повідомлень.

Отримувані дані: рівень заповненості, місцезнаходження та технічний стан контейнерів.

Обробка: інформація відображається оператору у зручному вигляді. Контейнери з високим рівнем заповненості можуть виділятися окремо.

Користувач на основі отриманої інформації може сформувати завдання для працівників, які здійснюють вивезення сміття.

9. Структурна схема системи

Структурну схему автоматизованої системи наведено нижче.

РІВЕНЬ 1 Датчики та пристрої Ультразвуковий датчик • мікроконтролер

↓

РІВЕНЬ 2 Локальна обробка Розрахунок % заповненості • перевірка даних

↓

РІВЕНЬ 3 Передача даних NB-IoT / LTE • MQTT

↓

РІВЕНЬ 4 Серверна частина API • обробка • прийняття рішень

↓

РІВЕНЬ 5 База даних та аналітика Збереження • історія • аналіз

↓

РІВЕНЬ 6 Користувацький інтерфейс Вебпанель • карта • сповіщення

Користувач / оператор  ↔  Серверна частина

10. Приклад проходження даних через усі рівні

Наприклад, контейнер заповнений на 85%.

1. Датчик вимірює відстань до поверхні сміття.

2. Мікроконтролер обробляє значення та визначає, що контейнер заповнений приблизно на 85%.

3. Модуль зв'язку передає інформацію через NB-IoT або LTE на сервер.

4. Сервер отримує дані та визначає, що рівень заповнення перевищує встановлений поріг 80%.

5. База даних зберігає інформацію про вимірювання.

6. Вебінтерфейс показує оператору, що контейнер потребує спорожнення.

7. Працівник комунальної служби отримує інформацію та включає контейнер до маршруту сміттєвоза.

11. Технології, протоколи та засоби зв'язку

• ультразвукові датчики — для визначення рівня заповнення;

• ESP32 або аналогічний мікроконтролер — для локальної обробки;

• NB-IoT або LTE-M — для передачі даних на великі відстані;

• MQTT — для обміну повідомленнями між пристроями та сервером;

• HTTPS — для захищеного обміну даними;

• REST API — для взаємодії між сервером та користувацьким інтерфейсом;

• MySQL або PostgreSQL — для зберігання даних;

• веббраузер — для роботи оператора.

12. Основні механізми безпеки

• шифрування даних під час передачі;

• використання HTTPS для вебдоступу;

• автентифікація користувачів;

• розмежування прав доступу;

• захист API;

• резервне копіювання бази даних;

• унікальні ідентифікатори для пристроїв;

• перевірка отриманих даних на сервері.

13. Робота системи при втраті мережі або відмові компонента

При втраті зв'язку із сервером контейнер не повинен повністю припиняти роботу. Мікроконтролер продовжує отримувати дані від датчика та зберігати останні вимірювання у локальній пам'яті. Після відновлення зв'язку накопичені дані можуть бути передані на сервер.

Якщо один із датчиків виходить з ладу, система повинна визначити відсутність коректних показників та повідомити оператора про несправність. Якщо сервер тимчасово недоступний, локальні пристрої продовжують збирати інформацію.

14. Що повинно продовжувати працювати локально при повній втраті зв'язку із сервером?

При повній втраті зв'язку із сервером локально повинні продовжувати працювати датчик рівня заповненості, мікроконтролер, локальна обробка показників, визначення приблизного рівня заповненості та локальне збереження вимірювань.

Це необхідно для того, щоб система не втрачала інформацію під час тимчасової відсутності мережі. Після відновлення зв'язку накопичені дані передаються на сервер.

15. Обґрунтування вибору структури

Обрана шестирівнева структура дозволяє розділити збір даних, їх локальну обробку, передачу, серверну обробку, зберігання та відображення інформації. Таке розділення робить систему більш надійною та масштабованою.

Локальна обробка дозволяє зменшити обсяг переданих даних та забезпечити роботу пристроїв навіть при тимчасовій відсутності мережі. Центральний сервер забезпечує обробку інформації від усіх контейнерів, а база даних дозволяє зберігати історію вимірювань та виконувати подальший аналіз.

Таким чином, запропонована структура відповідає завданням автоматизованого контролю заповненості контейнерів та забезпечує збір, передачу, обробку, зберігання і відображення інформації.

Висновок

У ході роботи було спроєктовано структуру автоматизованої системи контролю заповненості контейнерів для сміття. Було визначено шість рівнів системи, їх призначення, основні компоненти, вхідні та вихідні дані. Також було визначено місце прийняття керуючих рішень, розглянуто проходження даних через систему, технології зв'язку та основні механізми безпеки. Запропонована структура забезпечує надійний збір інформації та дозволяє своєчасно реагувати на переповнення контейнерів.